Dokumentace skutečného provedení stavby

Revitalizace lokality Černohorský močál III

(k.ú. Filipova Huť, Kvilda)

Leden 2024

Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. Cílem je obnova přirozeného vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu mokřadních biotopů. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení hladiny podzemní vody a zastavení stružkové eroze.

Název stavby: 		Revitalizace lokality Černohorský močál III

Místo stavby: 	k.ú. Filipova Huť, Kvilda

Celková plocha:	8,5 ha

Charakter stavby: 	Revitalizační úprava

Investor: 		Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: 		Geo Vision, s.r.o. Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20 -Horní

Hlavní projektant: Ing. Vladimír Zýval

Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Bláha

Dodavatel: 		Bones s.r.o.

Vrbenská 2083, České Budějovice 370 01

Období realizace: 	09/2023 – 10/2023

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:

Technická zpráva:

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Povrchové odvodňovací kanály byly zablokovány dřevěnými hrázemi a vyplněny zeminou z břehových valů. Část kanálů byla přehrazena jiným typem hrází, které se ukázaly v daném místě jako efektivnější řešení. V rámci stavby došlo i k vymělčení části koryta, jež bylo vlivem odvodnění nepřirozeně zahloubeno.

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové dokumentaci:

- Přehrazení – Typ A – masivní zdvojená přehrážka

- Přehrazení – Typ B – masivní jednoduchá přehrážka

- Přehrazení – Typ C – dřevěná přehrádka z vertikálně zarážených fošen

- Přehrazení – Typ D – částečné vyplnění hlubokých koryt (vymělčení)

- Přehrazení – Typ E – zemní hrázka s jednou stěnou z prken s menším zapažením do břehů

- Opatření – Typ F – Vyplnění přehrazených kanálů zeminou nebo hatěmi

- Opatření – Typ I – Vymělčení stávajících koryt pozměněných potoků

| Typ opatření | Navrženo | Realizováno |
| --- | --- | --- |
| Rozloha lokality (ha) | 8,4 | 8,4 |
| zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) | 1687 | 1220 |
| přehrazení typ A (počet hrází) | 4 | 0 |
| přehrazení typ B (počet hrází) | 88 | 72 |
| přehrazení typ C (počet hrází) | 0 | 24 |
| přehrazení typ D (počet hrází) | 8 | 6 |
| přehrazení typ E (počet hrází) | 5 | 5 |

Závěr

Při revitalizaci lokality Černohorský močál III došlo k zablokování povrchových odvodňovacích kanálů o celkové délce 1220 m. Bylo zde instalováno 107 hrází a většina kanálů byla v celé délce vyplněna zeminou. Dále bylo vymělčeno přibližně 250 m zahloubeného koryta vodního toku. Cíl projektu byl naplněn, odchylky od schválené projektové dokumentace nemají vliv na účinnost revitalizačních opatření a jsou zachyceny v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby.

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty ochrany Národního parku Šumava, byly dodrženy všechny požadavky a podmínky stanovené dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali pracovníci Správy Národního parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací. Stavba byla realizována mimo citlivé období hnízdění a vyvádění mláďat. Pohyb techniky byl omezen jen na vymezené trasy a linie odvodnění.  Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby nedošlo k havárii nebo úniku pohonných hmot a mazadel.