Dokumentace skutečného provedení stavby

Revitalizace lokality Mrtvý Luh

(k.ú. Volary, Pěkná, České Žleby)

Prosinec 2023

Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. Cílem je obnova přirozeného vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení hladiny podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení degradace rašeliniště.

Název stavby: 		Revitalizace lokality Mrtvý Luh

Místo stavby: 		katastrální území České Žleby; Volary, Pěkná, Chlum u Volar

Celková plocha:	              310 000 m2

Charakter stavby: 	Revitalizační úprava

Investor: 		Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: 		Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 263/16, 18000 Praha 8

Odpovědný projektant: Ing. Martin Dobeš

Dodavatel: 		Bones s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

Období realizace: 	8/2023 – 9/2023

Celková cena: 		 442 374,38 Kč (bez DPH)

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:

Viz příloha.

Technická zpráva:

V průběhu výstavby došlo k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Jde o snížení počtu hrází. V původním projektu bylo kalkulováno s 67 ks hrází, ve skutečnosti bylo postaveno 65 ks hrází. V několika případech došlo k posunu polohy hrází s ohledem na situaci v terénu. Nebyl řešen kanál A1 (spodní úsek kanálu A), protože je velmi rozplavený a k jeho zablokování efekticně posloužily hráze na kanálu A. Nebyl řešen kanál C2 z důvodu extrémní transportní vzdálenosti, ale byl nahrazen kanálem C8 v jihovýchodní části rašeliniště. Přesná poloha hrází a řešených kanálů je zahrnuta v Zaměření skutečného provedení stavby, které je přílohou této zprávy.

V místě stavby je 6 toků evidovaných v CEVT. Ve všech případech se nejedná o vodní tok, ale o umělý kanál – historické odvodnění rašeliniště. Čtyři z nich byly v rámci stavby zablokovány, dva nebyly řešeny a v terénu nejsou vůbec patrné. Navrhujeme jejich zrušení v evidenci pro neexistenci.

| IDVT, typ vodoteče | Označení v PD | Technické řešení |
| --- | --- | --- |
| 10255207 | A | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10264436 | A | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10245278 | B | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10267393 | D | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10244077, 10281269 | Neexistující | V terénu nezřetelné. V evidenci zrušit. |

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové dokumetaci:

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken

- Přehrazení – Typ C– zemní hrázka s jednou stěnou ze svisle zarážených fošen

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce.

| Označení | Celková délka (m) | Navržené přehrádky | Realizované přehrádky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1027 | 10 x C | 10xC |  |
| A1 | 433 | 4xC | 0 | Neřešen, rozplaveno |
| B | 537 | 9xC | 9xC |  |
| B1 | 71 | 3xC | 3xC |  |
| C1 | 26 | 2xB | 2xC |  |
| C2 | 23 | 2xB | 0 | Neřešen, velká vzdálenost |
| C3 | 28 | 2xB | 2xB |  |
| C4 | 18 | 2xB | 2xB |  |
| C5 | 18 | 2xB | 2xB |  |
| C6 | 19 | 2xB | 2xB |  |
| C7 | 14 | 2xB | 2xB |  |
| C8 | 23 | 0 | 1xB | Přidán, náhrada za C2 |
| D | 173 | 2xB, 2xC | 4xC |  |
| D1 | 56 | 2xC | 2xC |  |
| E | 192 | 4xB | 6xB |  |
| F | 1298 | 17xB | 18xB |  |

| Typ opatření | Navrženo | Realizováno |
| --- | --- | --- |
| zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) | 3 933 m | 3 500 m |
| přehrazení typ B+E (prkna, kulatina) | 37 | 35 |
| přehrazení typ C (fošny) | 30 | 30 |

Závěr

Revitalizace Mrtvého luhu zahrnovala zablokování 3 500 m povrchových kanálů. Šlo jednak o úseky obvodového kanálu (A), odvodnění bývalé cesty od Chlumu k Černému Kříži (F), menší kanály v rašelině napříč luhem (D, B) a krátké odlehčovací kanály vedoucí k řece (C1-C8). Celkově došlo k jen malým úpravám projektu. Přesnou polohu a počet hrází zachycuje Zaměření skutečného provedení stavby, které je přílohou zprávy.

Revitalizace byla provedena výhradně ručně a to včetně transportu materiálu. Většina kanálů (s výjimkou kanálu A a některých úseků dalších kanálů) byla spíše mělká a často zarůstající vegetací. To usnadnilo provedení stavby. Všechny hráze byly obsypány zeminou. Došlo rovněž k dílčímu vyplnění kanálů drny a volně ležícími větvemi i kmeny.

Celá lokalita má velmi malý spád, což usnadňuje stavbu – hráze mohou být provedeny ve velkém sponu a přesto dojde k žádoucímu zvýšení hladiny podzemní vody v celé délce. V případě největšího kanálu A je to zvlášť patrné. Právě tento kanál silně odvodňoval západní okraj rašeliniště a v terénu jsou patrné stopy po ruční těžbě rašeliny. Postavení hrází zabrání další degradaci a zrychlenému odtoku vody. Vzhledem k rozsahu rašeliniště (přes 300 ha) je zde značná šance na regeneraci a obnovu pozvolného klesání okraje rašeliniště (nyní je zde na mnoha úsecích ostrá, uměle vytvořená hrana). Tento proces je možné podpořit a urychlit vyplněním mezilehlých úseků kanálu drny a volně ležícími kmeny a větvemi. To bude předmětem dobrovolnických akcí na této lokalitě.

Obnovu rašelinné vegetace podpoří také vyrýpávání drnů s expanzivním bezkolencem v blízkosti kanálů. Drny poslouží k ucpání kanálů nebo zesílení obsypu hrází. Mělké sníženiny po vyrýpnutých drnech spontánně zaplaví voda (obvyklá výška hladiny podzemní vody je zde do 5 cm pod povrchem) a obnaženou půdu snadno obsadí rašeliníky. To lze podpořit přesunem trsů rašeliníků do vytvořených sníženin.

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty ochrany Národního parku Šumava, byly dodrženy všechny požadavky a podmínky stanovené dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali pracovníci Správy Národního parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací.

Stavba byla realizována v srpnu a září 2023, tedy v období nejméně rizikovém pro zvláště chráněné druhy živočichů, zejména tetřeva hlušce a tetřívka obecného. Krátké období realizace minimalizovalo hluk a dotčení zvláště chráněných druhů živočichů. Celá stavba byla prováděna výhradně ručně, jedinou použitou technikou byla motorová pila (pro krácení prken a fošen). Nedošlo k žádnému kácení stromů kvůli stavbě, pouze zcela lokálně byly odstraněny větve nebo části keřů kvůli přístupnosti. Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby nedošlo k havárii.

Přílohy:

Zaměření skutečného provedení stavby

Fotodokumentace

Seznam pozemků, na nichž se stavba umisťuje: